МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

ДИСЦИПЛИНА

«Основы алгоритмизации и программирования»

Выполнил:

студент группы КХ-25-05

Клоков Е.Е.

Проверил:

доцент кафедры АТП

Южанин В.В.

Москва, 2026

# Содержание

Решение задач №1 и №2Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден	3

Задача №1Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден//………….	3

Задача №2	4

# Решение задач №1 и №2

Вариант 19

Исходные данные и обозначения

g = 9,81 м/с² — ускорение свободного падения.

Полный напор H=pρg+z.

Закон Дарси–Вейсбаха: hf=λ·Ld·v²2g.

Число Рейнольдса: ℜ=v·dν,ν=μρ.

Коэффициент λ: при ℜ<2320 ламинарный λ=64ℜ;

при ℜ≥2320 турбулентный λ=0,11·68ℜ+ε, ε=δdδ≈0,1мм.

Скорость: v=4Qπd², Q=Gρ.

## Задача №1

Дано:

L = 450 м,

d = 50 мм = 0,05 м,

z₁ = 18 м,

z₂ = 24 м,

p2 = 250 кПа = 250 000 Па,

G = 0,62 кг/с,

ρ = 870 кг/м³,

μ = 0,62 сП = 0,0062 Па·с.

Найти:

давление на входе в реактор p₂.

Решение.

1. Объёмный расход: Q=Gρ = 0,62/870 = 7,126·10⁻⁴ м³/с.

2. Скорость: v=4Qπd² = 4·7,126·10⁻⁴/(π·0,05²) ≈ 0,363 м/с.

3. Кинематическая вязкость: ν=μρ = 0,0062/870 ≈ 7,13·10⁻⁶ м²/с.

4. Число Рейнольдса: ℜ=v·dν ≈ 2546 (турбулентный режим).

5. Относительная шероховатость: ε=δd = 0,002. λ=0,11·68ℜ+ε ≈ 0,00294.

6. Потери напора: hf=λ·Ld·v²2g ≈ 0,178 м.

7. Из Бернулли: p₂=p₁+ρghf+z₁−z₂ = 250 000 + 870·9,81·(0,178 −  (18 − 24)) 
≈ 302 727 Па.

Ответ (задача №1): давление на входе в смесительный реактор p₂ ≈ 302 727 Па (303 кПа).

## Задача №2

Дано:

L = 2600 м,

d = 0,2 м,

z₁ = 52 м,

z₂ = 59 м,

p₁ = 4,1 кгс/см² ≈ 402 073 Па,

p₂ = 1,6 кгс/см² ≈ 156 906 Па,

ρ = 735 кг/м³,

ν = 0,68·10⁻⁶ м²/с.

Найти:

G (кг/с),

профили p(x) и H(x).

Решение.

1. Полные напоры: H₁=p₁ρg+z₁ ≈ 107,8 м, H₂=p₂ρg+z₂ ≈ 80,8 м.

ΔH=H₁−H₂ ≈ 27,0 м.

2. ε=δd = 0,0005,

λ≈0,11·ε0,25 ≈ 0,0164.

3. Из hf=ΔH=λ·Ld·v²2g:

v=√2g·d·ΔHλ·L ≈ 1,57 м/с.

4. G=ρ·v·S=ρ·v·πd²4 = 735·1,57·0,0314 ≈ 36,2 кг/с.

Ответ (задача №2): массовый расход G ≈ 36 кг/с.